HIDROSTÁTICA ..continuação

HIDROSTÁTICA  : É o estudo dos fluidos em repouso.

A pressão varia com a profundidade (altura) !

Exemplo:

Dos recipientes cheios de fluido, qual deles que a pressão é maior no fundo?

√  a)           b)                                  c)

Unidades de Pressão, Equivalência:

1 ATM  .:.  1 Atmosfera (pressão a nível do mar)  .:. 76 cm Hg (mercúrio)

1 ATM  .:.  (equivale a)    10,3 m  de  água (altura de uma coluna líquida)

1 ATM  .:.  (equivale a)  1,01 . 105  N/m2  .:.   1Kgf/cm2 (aproximadamente)

FÓRMULAS

(1)                            (2)

P = m . g    [N]          ρ = m / v    .:.   m  =   ρ . v    =    ρ . A.h

(peso)                        (densidade)

(3)

F = F1 + P (condição de equilibrio .. F  =  Força sobre o líquido + Peso)

e    (4)    F = p . A

(1), (2), (3) e (4):

Pressão no fundo de um fluido P2 (Equilíbrio):

P2 . A  =  P1 . A + ρ. A.h . g

P2 = P1 + ρ  . g  . h

Pressão em um fluido a uma profundidade h, considerando a pressão ATM:

P =  PATM  +  ρ  . g  . h

EXERCÍCIOS:

1) Calcular a pressão exercida no fundo de uma piscina cheia d’água, com comprimento c = 5 m, largura ℓ = 3 m, e profundidade ou altura h = 2 m (considere a aceleração da gravidade g = 10 m/s2 e  contando com a pressão ATM) ?

Observação:  Na fórmula da pressão no interior de um fluido não precisa calcular o volume!

Pf = PATM + ρ . g . h

Pf = 1,01 . 105 N/m2    +     1,0 . 103 Kg/m3  x  10 m/s2  x  10 m

Pf = 1,01 . 105 + 1,0 . 105   N/m2

Pf = 2,01 . 105   N/m2   =  201 000  N/m2

##### EMPUXO

Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado!

E = md . g

md = ρL . Vd

E = ρL . Vd . g

ΡL = densidade do líquido

Vd = Volume deslocado (parte em mergulho)

g = aceleração da gravidade

Exemplo:

Um cilindro metálico, cuja área da base é A = 10 cm2 e cuja altura mede H = 8,0 cm, está flutuando em mercúrio. A parte do cilindro mergulhada no líquido tem uma altura h = 6,0 cm.

a) Qual é o valor do empuxo sobre o cilindro (considere g = 10 m/s2)

E = ρL . Vd . g            ρL (mercúrio) = 13,6 g/cm3

Vd = A . h     ..     Vd = 10 x 6,0      Vd = 60 cm3    ou   60 x 10–6 m3

E = (13,6x 103) x (60 x 10–6) x 10    ..  assim temos:    E = 8,16 N

PRINCÍPIO DE PASCAL (Aplicação):

Prensa Hidráulica

A prensa hidráulica é um dispositivo capaz de "multiplicar forças" com base no princípio de Pascal. Ela é usada para comprimir frutas, algodão, papel, etc. e prensar sucatas de objetos.

A pressão interna no êmbolo menor é igual a pressão interna no êmbolo maior, dado que P = F / A.

Exercício:

1) Dado que a = 5 cm2 e A = 400 cm2 e a pessoa aplica uma força f = 10 Kgf no êmbolo menor. Qual será a força F no êmbolo maior?