Rendimento, Eficiência e Durabilidade em Energia Elétrica

LAMPADA INCANDESCENTE

O rendimento da lâmpada incandescente é miserável: apenas o equivalente a 5% da energia elétrica consumida é transformado em luz, os outros 95% são transformados em calor. Por causa deste desperdício, a União Européia decidiu abolir as lâmpadas incandescentes a partir de 2012.

## Construção:

## A maior dificuldade encontrada por Swan e Edison, quando tentavam fazer lâmpadas desse tipo, era encontrar um material apropriado para o filamento, que não devia se fundir ou queimar.

## Os filamentos são, geralmente, feitos de tungstênio, metal que só funde quando submetido a temperatura altíssima (3422 °C). Para evitar que os filamentos entrem em combustão e se queimem rapidamente, remove-se todo o ar da lâmpada, enchendo-a com a mistura de gases inertes, nitrogênio e argônio ou criptônio.

LÂMPADA FLUORESCENTE

## Eficiência e durabilidade:

## Além de serem de duas a quatro vezes mais eficientes em relação às lâmpadas incandescentes, as fluorescentes chegam a ter vida útil acima de 10 000 (dez mil horas) de uso, chegando normalmente à marca de vinte mil horas de uso, contra a durabilidade normal de mil horas das incandescentes (A lâmpada de vapor de sódio tem durabilidade de 24 000 hs).

Consumo de Energia

| Consumo médio mensal dos principais aparelhos eletrodomésticos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelho | Potência média (watts) | Número estimado de dias de uso/mês | Tempo médio de uso por dia | Consumo médio mensal (kWh) | Gasto mensal (R$) |
| Aparelho de som | 20 | 30 | 4 h | 2,4 | 0,84 |
| Ar condicionado | 3500 | 30 | 8 h | 360,0 | 126,00 |
| Aspirador de pó | 1000 | 30 | 20 min. | 10,0 | 3,50 |
| Cafeteira elétrica | 100 | 30 | 1h | 30,0 | 10,50 |
| Chuveiro elétrico** | 3500 | 10 | 40min | 70,0 | 24,50 |
| Ferro elétrico | 1000 | 12 | 1h | 12,0 | 4,20 |
| Freezer* | 400 | 30 | 10h | 120,0 | 42,00 |
| Forno a resistência | 1500 | 30 | 1h | 45,0 | 15,75 |
| Microondas | 1300 | 30 | 20min | 13,0 | 4,55 |
| Geladeira 1 porta* | 200 | 30 | 10h | 60,0 | 21,00 |
| Geladeira 2 portas* | 300 | 30 | 10h | 90,0 | 31,50 |
| Lavadora de louça | 1500 | 30 | 40min | 30,0 | 10,50 |
| Lavadora de roupas | 1500 | 12 | 30min | 9,0 | 3,15 |
| Secadora de roupas | 3500 | 12 | 1h | 42,0 | 14,70 |
| Torneira elétrica | 3500 | 30 | 30min | 52,0 | 18,20 |
| Ventilador | 100 | 30 | 8h | 24,0 | 8,40 |

Para o cálculo, foi considerada a média do custo do KWh de R$ 0,35, sem impostos.        21/06/2009